附件2：

多媒体教室使用导航

前  言

目前我校三个校区都建设了多媒体教室，由于是多年分批建设，多媒体设备规格、型号各不相同。为使教师能正确使用多媒体设备进行授课，我们编印了这本《多媒体教室使用导航》。

如多媒体设备出现故障，希望大道校区博学楼与郑周、沈杰老师联系，联系号码88168617，迎宾大道校区行远楼、知达楼（原东校区化工楼、公共教学楼）王汇良、王祚全、钱亚芹老师联系，联系号码88298291；迎宾大道校区知行楼、体知楼（原东校区教学楼、实验楼）与卢静老师联系，联系号码88298290；如有变动现教中心另行通知。

如多媒体教室计算机出现故障，迎宾大道校区与张晓东联系、联系号码88298291；希望大道校区博学楼与郑周、沈杰联系，联系号码88168617。

在使用过程中有什么意见和建议请发电子邮件到zds@ycit.cn信箱。

钢制Ⅰ型讲台多媒体教室使用说明

一、上课前凭多媒体教室使用证到大厅物管中心服务台领取控制小柜钥匙、无线话筒。

二、使用多媒体教室设备操作步骤

1．用钥匙开锁，抓住手柄抬起讲台门。多媒体讲台设备电源自动打开；电动屏幕自动降落；投影机自动开启；无线话筒接收机、功放自动开机。如要使用计算机，请打开计算机柜柜门，按下计算机电源按钮（计算机电源按钮在计算机顶面上）。如要播放录音磁带，请按下卡座电源开关即可播放（此时屏幕将无信号显示）。

2．使用无线话筒时，请打开无线话筒发射器上的电源开关，电源开关要推到位。无线话筒发射器处于“on”状态，红灯一直亮着或不停闪烁，表示电池电量不足，应更换电池。使用话筒时，话筒咪头不能离嘴太近，太近时声音失真；太远时话筒灵敏度达不到，声音小。正常距离约为15－20公分。咪头夹在衣领上，要把咪头正对着嘴的方向。无线话筒咪头线两端和咪头、发射器联接处请勿扭折，经常扭折容易损坏；不要随便调节话筒接收器和功放上的声音旋钮，声音调得过大时容易引起啸叫，影响上课。

3.控制面板如下图

控制面板上的主音量旋钮用于调节计算机、VCD和卡座播放磁带声音的音量，不能调得过大，以免影响教室上课。电动屏幕升、降按钮用于电动屏幕的升、降；投影机开、关按钮用于投影机的开、关（每次开、关机须延时3分钟）。常用键用于音、视频、VGA的切换。使用台式机时须按下台式机按钮；使用卡座时请按下展台/卡座按钮；使用笔记本电脑时请按下笔记本电脑按钮。（话筒音量旋钮、灯光开、关没有使用）。

4．设备使用完毕后，请关闭计算机、无线话筒接收机、功放的柜门，上好插销。关闭讲台时，请放下讲台、稍微轻提讲台门、即可合上讲台门。及时把钥匙和无线话筒发射器归还物管中心服务台，保证下一节课老师使用。

注：钢制Ⅰ型讲台多媒体教室分布

迎宾大道校区行远楼: A101 A102

迎宾大道校区知达楼: A101、A103、A105、A108、A201、A203、A205、A207、A208、A210、A212、A303、A312、A403、A405、A407、A409、A503、A505、A507

迎宾大道校区知行楼：101 、102 、104

钢制Ⅱ型讲台多媒体教室使用说明

一、上课前凭多媒体教室使用证到值班室领取控制柜钥匙、无线话筒等并进行登记。

二、上课前按如下步骤打开设备

1．用钥匙打开控制柜，抬起控制柜柜门（屏幕和投影机会自动开启）。

2．打开计算机电源。

3．控制面板操作

⑴不能按一键通按钮，否则会出现不正常状态。

⑵话筒音量、卡座音量、计算机播放声音大小可用面板控制器音量大小调节。

⑶快进、快倒、停止、播放按扭不需使用。

⑷数字展台现为录音卡座信号开关。

⑸如屏幕上没有计算机信号，请按控制面板上的台式机按钮。

投影机

开

关

一键通

升

停

降

电动幕

大

小

音量

快进

快倒

Controller

停止

播放

AV

台式机

笔记本

数字展台

⑹无线话筒：将无线话筒开关拔至开位置，指示灯应该闪一下就熄灭，如果红灯一直亮着或不停闪烁，应到值班室更换电池。功放和无线话筒接收机等柜内设备请不要调节，否则会出现不正常现象。

三、下课后按如下步骤关闭设备

1．关闭计算机。

2．将金属左、右柜门上好插销。

3．关闭钢制讲台并检查是否锁好（投影机和屏幕将自动关闭）。

4．将无线话筒开关拔至关的位置。

四、锁好控制台柜门后，将钥匙和无线话筒交回值班室。

注：钢制II型讲台多媒体教室分布

迎宾大道校区知行楼：401、402、403、404

迎宾大道校区知达楼：A509、A309、A307、A305、      A107、A308、A310、B103、B104、B105

钢木型讲台多媒体教室使用说明

钢木讲台多媒体设备分布图

一、上课前凭多媒体教室使用证到大厅物管中心服务台领取教室磁卡、无线话筒。

二、使用多媒体教室设备操作步骤

1．卡片对准刷卡窗口，多媒体讲台的设备电源自动打开。电动屏幕自动降落，投影机自动打开，无线话筒接收机、功放自动开机。若需要使用计算机，请按下计算机电源按钮（计算机电源按钮在计算机顶面上），按下绿色按钮显示器升起。如需播放录音磁带，请按下卡座电源开关即可播放（此时屏幕将无信号显示）。

不使用计算机时，按红色按钮，降下显示器。计算机、功放的柜门可以关上，重新刷卡后，可以再打开。注意：放键盘的柜门不能关闭，关闭就会切断所有电源。

2．使用无线话筒时，请打开无线话筒发射器上的电源开关，电源开关要推到位。无线话筒发射器处于“on”状态，红灯一直亮着，或红灯闪烁，提示电池电量不足，应立即更换电池。使用话筒时，话筒咪头不能离嘴太近。太近声音失真，太远，话筒的灵敏度达不到，声音小。正常距离在15-20公分。咪头夹在衣服上，要把咪头的面对着嘴的方向。无线话筒咪头线两端和咪头、发射器的连接处请勿扭折，经常扭折容易造成损坏；不要随便调节话筒接收器和功放上的声音旋钮，如果把声音调得过大，容易引起啸叫，影响上课。

3．控制面板如下图：

不能按一键通按钮，否则会出现不正常状态。音量大、小旋钮用于调节计算机、VCD和卡座播放磁带声音的音量，按大、小按键可使声音变大或变小，声音不能调得过大，以免影响其它教室上课。

4．电动屏幕升、降按钮用于控制电动屏幕的升、降；投影机开、关按钮用于控制投影机的开、关（每次开关机须延时3分钟）。VGA选择键用于台式机、笔记本、卡座的切换。当你使用台式机时请按下台式机按钮，使用卡座时请按下卡座按钮，使用笔记本电脑时请按下笔记本电脑按钮。

5．下课时，设备使用完毕后，请关闭计算机，按红色按钮降下显示器，关好计算机、功放的柜门。推上键盘柜门，即可关闭所有电源。准时把磁卡和无线话筒发射器归还物管中心服务台，保证下一节课老师使用，拿回自己的多媒体教室使用证。

注：钢木型讲台多媒体教室分布

迎宾大道校区知达楼：A115、A117、C102,、C104、C105、C106、C107、C109、C202、C204、C205、C206、C207、C209、C302、C304、C305、C306、C307、C309

钢制Ⅲ型讲台多媒体教室使用说明

钢制Ⅲ讲台多媒体设备分布图

一、上课前凭多媒体教室使用证到大厅物管中心服务台领取控制柜钥匙、无线话筒。

二、使用多媒体教室设备操作步骤

1．用钥匙打开讲桌的柜门。多媒体讲台的设备电源自动打开，电动屏幕自动降落、投影机自动打开、无线话筒接收机、功放自动打开。若需要使用计算机，，请按下计算机电源按钮。

2．配有有线话筒和无线话筒两种，有线话筒固定在桌面上，无线话筒根据需要到值班室领取。如使用无线话筒时，请打开无线话筒发射器上的电源开关，电源开关要推到位。无线话筒发射器处于“on”状态，如若话筒无电，应立即更换电池。使用话筒时，话筒咪头不能离嘴太近。太近声音失真，太远，话筒的灵敏度达不到，声音小。正常距离在15-20公分。咪头夹在衣服上，要把咪头的面对着嘴的方向。无线话筒咪头线两端和咪头、发射器的连接处请勿扭折，经常扭折容易造成损坏；不要随便调节话筒接收器和功放上的声音旋钮，如果把声音调得过大，容易引起啸叫，影响上课。

3．下课时，设备使用完毕后，请手动关闭计算机，关上柜门即可，此时投影机、银幕、功放自动关闭。准时把钥匙和无线话筒发射器归还物管中心服务台，保证下一节课老师使用，拿回自己的多媒体教室使用证。

注：钢制Ⅲ型讲台多媒体教室分布

希望大道校区博学楼（新校区公共教学楼）：

A101、A102、A104

B102、B103、B104、B109、B110、B111、

C101、C102、C103、C104、C105、

D110、D112、D113、D115、D117、

A201、A202、A203、A204、A207、A208、A209、

B202、B203、B204、B205、B208、B209、B210、

C201、C202、C203、C204、C205、

D210、D211、D213、D215、

A301、A302、A303、A304、A306、A307、A308、A401、

A402、A403、A404、A406、A407、

B302、B303、B304、B305、B306、B307、B308

B402、B403、B404、B405、B406、B407、B408

C301、C302、C303、C305、

D313、D315、D317、

C401、C403、C405、

D413、D415、D417

迎宾大道校区知行楼：201、203、503

木制型讲台多媒体教室使用说明

一、上课前凭多媒体教室使用证到值班室领取控制柜钥匙、无线话筒、投影机遥控器等，并进行登记。

二、上课前按如下步骤打开设备

1．接通电源：按下多功能插座电源开关。

2．打开计算机电源。

3．打开投影机：用投影机遥控器打开。（遥控器要打到“on”）

4．放下电动屏幕：将屏幕控制开关拨到下降档，等屏幕降到适当位置拨回中间档。

5．无线话筒：将无线话筒开关拔至开位置，指示灯应该闪一下立即熄灭，如果指示灯红灯一直亮着或不断闪烁，应到值班室更换电池。

6．如屏幕上不显示计算机信号，按面板控制器切换或用遥控器按“Computer”或“RGB”按扭。

三、下课按如下步骤关闭设备

1．关闭投影机：用投影机遥控器关闭。

2．收回电动屏幕：将屏幕控制开关拨到上升档，等屏幕收到顶端拨回中间档。

- 关闭计算机。

- 关闭多功能插座电源。（注意：投影机关闭后3分钟才能关闭总电源）。

- 将无线话筒开关拔至关的位置。

四、锁好控制台柜门，将钥匙、无线话筒和投影机摇控器交回值班室。

注：木制型讲台多媒体教室分布

迎宾大道校区知行楼：108 、109 、110 、111、501

迎宾大道校区体知楼：S101 、S103 、S105

常见问题及解决方法

1．计算机内容不能显示到投影屏幕上。可使用控制台的控制面板上“切换”按钮进行切换。或使用遥控器上的“RGB”、“Video”按钮进行切换。

2．计算机的声音放不出来。可调节显示器屏幕右下方音量大小和控制面板上的音量大小。

3．话筒无声。话筒电池没电或未装电池，话筒开关未打开。

4. 咪头正常离嘴距离为15-20公分。夹在衣服上，要把咪头的面对着嘴的方向。如果声音太小，可将咪头向上移；如果声音太大，可将咪头向下移，最好不要拿在手里（也可以调节控制面板音量）

2010年多媒体教室分布情况

| 序号 | 教室位置 | 讲台类型 | 教室 | 故障联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C102 | 王祚全 钱亚芹 88298291 88011032 15950203770 |
| 2 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C104 |  |
| 3 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C105 |  |
| 4 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C106 |  |
| 5 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C107 |  |
| 6 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C109 |  |
| 7 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C202 |  |
| 8 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C204 |  |
| 9 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C205 |  |
| 10 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C206 |  |
| 11 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C207 |  |
| 12 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C209 |  |
| 13 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C302 |  |
| 14 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C304 |  |
| 15 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C305 |  |
| 16 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C306 |  |
| 17 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C307 |  |
| 18 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | C309 |  |
| 19 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | A115 | 王汇良 88298291 88965931 |
| 20 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢木 | A117 |  |
| 21 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A101 |  |
| 22 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A103 |  |
| 23 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A105 |  |
| 24 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A107 |  |
| 25 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A108 |  |
| 26 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A201 |  |
| 27 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A203 |  |
| 28 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A205 |  |
| 29 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A207 |  |
| 30 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A208 |  |
| 31 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A210 |  |
| 32 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A212 | 王汇良 88298291 88965931 |
| 33 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A303 |  |
| 34 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A305 |  |
| 35 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A307 |  |
| 36 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A309 |  |
| 37 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A312 |  |
| 38 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A403 |  |
| 39 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A405 |  |

| 40 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A407 | 王汇良 88298291 88965931 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A409 |  |
| 42 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A503 |  |
| 43 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A505 |  |
| 44 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅰ | A507 |  |
| 45 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A509 |  |
| 46 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A308 |  |
| 47 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | A310 |  |
| 48 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | B103 |  |
| 49 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | B104 |  |
| 50 | 迎宾大道校区知达楼 | 钢制Ⅱ | B105 |  |
| 51 | 迎宾大道校区行远楼 | 钢制Ⅰ | A101 |  |
| 52 | 迎宾大道校区行远楼 | 钢制Ⅰ | A102 |  |
| 53 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 101 | 卢静 88298290 13851088198 |
| 54 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 102 |  |
| 55 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 104 |  |
| 56 | 迎宾大道校区知行楼 | 木制 | 108 |  |
| 57 | 迎宾大道校区知行楼 | 木制 | 109 |  |
| 58 | 迎宾大道校区知行楼 | 木制 | 110 |  |

| 59 | 迎宾大道校区知行楼 | 木制 | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 迎宾大道校区知行楼 | 木制 | 501 |  |
| 61 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 401 |  |
| 62 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 402 |  |
| 63 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 403 |  |
| 64 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制 | 404 |  |
| 65 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制Ⅲ | 201 | 卢静 88298290 13851088198 |
| 66 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制Ⅲ | 203 |  |
| 67 | 迎宾大道校区知行楼 | 钢制Ⅲ | 503 |  |
| 68 | 迎宾大道校区体知楼 | 木制 | s101 |  |
| 69 | 迎宾大道校区体知楼 | 木制 | s103 |  |
| 70 | 迎宾大道校区体知楼 | 木制 | s105 |  |
| 71 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A101 | 沈杰 88168617 13961983780 |
| 72 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A102 |  |
| 73 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A104 |  |
| 74 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A201 |  |
| 75 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A202 |  |
| 76 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A203 |  |
| 77 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A204 |  |
| 78 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A207 |  |

| 79 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A208 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A209 |  |
| 81 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A301 |  |
| 82 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A302 |  |
| 83 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A303 |  |
| 84 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A304 |  |
| 85 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A306 |  |
| 86 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A307 |  |
| 87 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A308 |  |
| 88 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A401 |  |
| 89 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A402 |  |
| 90 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A403 |  |
| 91 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A404 |  |
| 92 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A406 |  |
| 93 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | A407 |  |
| 94 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C101 |  |
| 95 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C102 |  |
| 96 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C103 |  |
| 97 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C104 |  |
| 98 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C105 |  |
| 99 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C201 | 沈杰 88168617 13961983780 |
| 100 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C202 |  |
| 101 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C203 |  |
| 102 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C204 |  |
| 103 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C205 |  |
| 104 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C301 |  |
| 105 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C302 |  |
| 106 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C303 |  |
| 107 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C305 |  |
| 108 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C401 |  |
| 109 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C403 |  |
| 110 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | C405 |  |
| 111 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B102 | 郑周 88168617 83035986 |
| 112 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B103 |  |
| 113 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B104 |  |
| 114 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B109 |  |
| 115 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B110 |  |
| 116 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B111 |  |
| 117 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B202 |  |
| 118 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B203 |  |
| 119 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B204 |  |

| 120 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B205 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B208 |  |
| 122 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B209 |  |
| 123 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B210 |  |
| 124 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B302 |  |
| 125 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B303 |  |
| 126 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B304 |  |
| 127 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B305 |  |
| 128 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B306 |  |
| 129 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B307 |  |
| 130 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B308 |  |
| 131 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B402 |  |
| 132 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B403 |  |
| 133 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B404 | 郑周 88168617 83035986 |
| 134 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B405 |  |
| 135 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B406 |  |
| 136 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B407 |  |
| 137 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | B408 |  |
| 138 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D110 |  |
| 139 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D112 |  |
| 140 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D113 |  |
| 141 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D115 |  |
| 142 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D117 |  |
| 143 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D210 |  |
| 144 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D211 |  |
| 145 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D213 |  |
| 146 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D215 |  |
| 147 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D313 |  |
| 148 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D315 |  |
| 149 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D317 |  |
| 150 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D413 |  |
| 151 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D415 |  |
| 152 | 希望大道校区博学楼 | 钢制Ⅲ | D417 |  |

其它注意事项

一、发现设备故障后请及时和所在校区维护人员联系。

二、教师在使用过程中请保持讲台清洁，不能将茶水洒到讲台上。

三、不要在电动银幕上用粉笔涂写（涂写后痕迹无法擦除）。

四、柜子内的功放、无线接收机等设备不要调节。

五、关于计算机操作

1. 东校区计算机第1个和第2个操作系统系统重启后自动还原；最后一个操作系统教师可以安装教学软件，但定期还原。

2. 新校区计算机第1个和第2个操作系统系统重启后自动还原；最后一个操作系统教师可以安装教学软件，但定期还原。

3. 开机前不能插入U盘或移动硬盘，否则机器不能正常启动，等系统启动好后再插入相应设备。

4.如果遇到其它情况不能解决，可咨询多媒体教室管理人员。

六、下课后要认真检查控制柜门是否关好。

现代教育技术中心

二○一○年二月二十六日

附：现代教育技术中心工作人员联系号码：

张德时：88332209

周  宁：13485282578

张晓东：88298829

唐拥政：13851095500

王建华：88927728

王祚全：88011032

卢  静：13851088198

王春风：13401775831

符  莉：88996777

王汇良：88965931

王明辉：13921815671

钱亚芹：15950203770

郑  周：83035986

沈  杰：13961983780

刘解放：15951554328

刘振海：15189319587

王瑞燕：83015739